交通部臺灣區國道高速公路局

局附件07050A

版本：2（102.05）

使用高速公路路權用地架設桿線/埋設管線管道申請書

年  月  日

第   頁  共   頁

| 茲以 工程需在高速公路路權用地架設桿線／埋設管線管道，對於下列「使用高速公路路權用地架設桿線/埋設管線管道申請使用須知」已詳閱並願依 貴局有關規定辦理，檢送工程計畫書（圖）一式 份，請查照許可。 此 致 交通部台灣區國道高速公路局 區工程處 工務段 申 請 單 位： 聯絡人及電話： 地 址： |  |
| --- | --- |
| 施工樁號及 起訖位置 | 國道 號 Ｋ＋ (處)起至 Ｋ＋ 止， 側。 國道 號 Ｋ＋ 處跨(穿)越道(即 號道路)之 Ｋ＋ 至 Ｋ＋ 止， 側 國道 號 Ｋ＋ 處 交流道之 |
| 工程種類及用途 |  |
| 工程施工方法 |  |
| 挖掘地面種類 | □ 一、瀝青混凝土路面 。 □ 二、水泥混凝土路面 。 □ 三、石子路面 。 □ 四、紅磚人行道 。 □ 五、土路面 。 □ 六、其他 |
| 使用道路用地期限 | □永久 □臨時 |
| 申請施工期限 | 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止 |
| 修復方法 |  |

使用高速公路路權用地架設桿線/埋設管線管道申請使用須知

一、本須知係依據「公路用地使用規則」第二十六條及有關規定訂定之。

二、公共設施管線工程使用高速公路路權用地架設桿線或埋設管線、管道，係指供公眾使用之電力、電信（含軍警專用電信）、自來水、排水、污水、輸油、輸氣、社區共同天線電視設備、有線電視、視訊、交通號誌等項設施，以在必須使用之情形下方得申請。

三、申請使用單位應按作業流程(參閱作業流程圖)規定提出申請，在未核准前不得先行施工，但屬軍用緊急工程、緊急搶修或配合高速公路施工遷移者，得以電話申請先行施工，並同時補辦申請手續。

四、在高速公路沿線之路面、路堤、開挖路段之邊坡坡面、坡頂、服務區及隧道內除興工時配合埋設外，均不得埋設、架設或附掛管道及桿線。

五、高速公路兩旁路權內除配合高速公路拓寬工程遷移及原既設於高速公路路權內之鐵塔拆除另改設一鐵塔者外，不得增設高出路面之電桿、鐵塔。社區共同天線電視設備、有線電視及視訊除橫越外，不得在高速公路沿線埋設、架設或附掛。

六、桿線除必須跨越之電力高壓線外，不得橫跨高速公路上空；交流道區亦禁止以架空方式跨越。

七、電力高壓線無法避免必須跨越高速公路者，除應與高速公路既有設施（如路燈、標誌等）保持適當安全距離外，依電壓不同至少需與高速公路路面保持下列安全淨高：69KV~9公尺，161KV~10公尺，345KV~12公尺；並需加裝接地裝置，降低接地電阻及提高碍子絕緣強度等安全措施。前述線路新設、抽換或拆除，施工前需設臨時安全網，惟申請單位所提供之施工方式經確認行車安全無虞者（如吊金工法）得免設置，其安全網淨高至少需6公尺，完工後應即拆除。

八、在高速公路路堤坡趾外埋設地下管線管道工程，其挖掘深度未逾1.5公尺者，開挖內緣距坡趾之安全距離至少需2公尺；經軟弱地盤開挖者則至少需4公尺，如其挖掘深度超過1.5公尺者，施工期間尚需加作適當安全之臨時擋土設施。

九、需橫越高速公路之管線應設法繞道由穿越橋下通過或選擇適當地點經本局人員會勘同意後以推進或鑽孔等方式通過。若前開通過方式確有困難且管徑較小不致影響跨越橋、箱涵之結構安全、人車通行及景觀者，才由跨越橋或箱涵附掛或敷設通過。

十、申請在高速公路跨越橋附掛管線，其附掛材料需有適當防銹處理（如不銹鋼材料配件）並以美觀為原則。

十一、以推進法通過高速公路者必須遵守先推管後挖除管中土石之施工方式施工，不得先挖土石再推管，且推管完成後需以水泥砂漿以高壓灌入方式將管壁與路堤間之小空隙填密。

十二、管線埋設經高速公路穿越橋下之穿越道或排水溝者，其開挖外緣距高速公路橋墩基礎外緣至少需有2公尺之安全距離，並應注意避免挖及橋基。

十三、施工地段需依「施工之交通管制守則」布設各項有關安全設施並在交通離峰時間（如夜間）分段施工，申請時需併提施工及交通維持計畫。

十四、申請在高速公路用地內之一般道路埋設、架設或箱涵內附掛或敷設者，需先經本局權責單位審核同意後再向該道路管理（或養護）機關申請。

十五、所架設或埋設之設施，其安全性及維護工作由申請單位自行負責，若因線路斷落管線破裂或施工不當等因素造成高速公路受損（如路面沉陷、邊坡滑落、龜裂、構造物損壞、其他損害…等）需由申請單位負責修復與賠償，其所導致之意外事故亦由申請單位負全責。如挖斷或毀損本局通信設施時，應依國道高速公路「通信設施損壞處理及管線受損設備停用損失賠償計算規定」辦理賠償。

十六、管線管道埋設工程無法在完工勘驗時發現其不良現象（如路面沉陷龜裂等），雖於完工勘驗合格，唯日後如因埋管原因所造成高速公路之損壞，管線單位仍應負完全責任。

十七、高速公路工程若須遷移現有管線時，管線單位接到本局相關單位通知後，應即刻辦理遷移前置作業，並依設計單位提供之管線處理方式擬訂管線遷移或就地保護計畫送本局相關單位審核，審核通過後，管線單位應於接獲通知後按協調期程進場施工，至遲應於接獲通知進場施工起半年內完成遷移。但如經本局相關單位同意者，不在此限。

十八、高速公路工程施工中發現妨礙施工之管線，管線單位應即配合以緊急工程方式處理。

十九、高速公路路權範圍內無適當地點可供妨礙施工之管線遷移時，管線單位應自行覓地辦理，不得要求本局提供遷移用地。

二十、使用高速公路路權用地管線單位應擬訂工程計畫書向本局申請，工程計畫書除「公共設施管線工程挖掘道路注意要點」第六點第二項之內容外，尚須包括：

（一）緊急應變措施及緊急聯絡電話（含本局工務段、交控中心、工程處及本局0800-008-456免付費電話）。

（二）設計圖說除依規定可由公司內部技師設計及監造者，得由該公司內部技師簽證外，其餘皆須執業技師簽證並加蓋執業圖記章。

（三）施工計畫書除依規定可由公司內部技師設計及監造者，得由該公司內部技師簽證外，其餘皆須執業技師簽證並加蓋執業圖記章（或依營造業法第三十五條規定由專任工程人員簽名及蓋章並檢附營造廠承攬手冊內之營造業登記證書字號、專任工程人員簽名及印章影本【須加蓋與正本相符及校對人章】）。

（四）申請施工區域若影響高速公路沿線兩側本局埋設之通信、交控管線時，申請單位應依所附「辦理新建或拓寬工程與既有交控設備管線處理原則」中相關條文，編寫對本局管線之處理方式，併「施工計畫書」送本局審查。

二十一、本局工程處及工務段轄區範圍詳附表。

高速公路局各工程處及工務段轄區範圍

| 工程處名稱 附表 | 工務段名稱 | 轄區範圍 |
| --- | --- | --- |
| 北區工程處 | 內湖工務段 | 國道一號0K+000~40K+850、汐五高架段12K+418~33K+105 |
|  | 中壢工務段 | 國道一號40K+850~93K+500、國道二號0K+000~18K+200 |
|  | 木柵工務段 | 國道三號0K+000~42K+000、國道三甲0K+000~5K+800、南港聯絡線、港西聯外道路 |
|  | 關西工務段 | 國道一號93K+500~100K+800、國道三號42K+000~110K+703、國道二號18K+200~20K+358 |
|  | 頭城工務段 | 國道五號0K+000~54K+200、 |
| 中區工程處 | 苗栗工務段 | 國道一號100K+800~173K+500、國道四號0K+000~17K+160 |
|  | 斗南工務段 | 國道一號173K+500~251K+100 |
|  | 大甲工務段 | 國道三號110K+703~195K+462 |
|  | 南投工務段 | 國道三號195K+462~270K+000、國道六號0K+000~37K+684 |
| 南區工程處 | 新營工務段 | 國道一號251K+100~320K+000、國道八號0K+000~15K+510 |
|  | 岡山工務段 | 國道一號320K+000~372K+760、國道十號0K+000~18K+400 |
|  | 白河工務段 | 國道三號270K+000~358K+000 |
|  | 屏東工務段 | 國道三號358K+000~431K+525、國道十號18K+400~33K+782 |