| 工程名稱 |  | 檢查地點 |  | 檢查紀錄編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查單位 |  | 檢查人員/職務 |  | 檢查 日期 |  |
| 受檢單位 |  | 受檢單位人員/職務 |  | 檢查 時間 |  |

I、有立即發生『墜落』危險之虞：

| 項目 | 檢 查 內 容 及 要 求 | 檢查結果 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 無此項 |  |
| 1 | 工作場所邊緣及開口處高差大於2m時，已設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防墜設施。 |  |  |  |  |
| 2 | 工作場所邊緣及開口處之高差大於2m且未設置符合規定之護欄等防墜設施時，施工人員均已佩掛安全帶，且安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 |  |  |  |  |
| 3 | 高差大於2m處使用高空工作車從事作業時，已令高空工作車工作台上之勞工佩帶安全帶並附掛於工作台上。 |  |  |  |  |
| 4 | 高差大於2m處作業時，已設置合乎安全規定之工作臺；當設置工作臺有困難處，已有採取張掛安全網或佩掛安全帶之設施。 |  |  |  |  |
| 5 | 作業場所高差超過1.5m處，已設置符合安全規定之上下設備。 |  |  |  |  |
| 6 | 相關護欄、護蓋、安全網、安全帶、安全母索等設施，均已符合法定標準及規格。 |  |  |  |  |

II、有立即發生『感電』危險之虞：

| 項目 | 檢 查 內 容 及 要 求 | 檢查結果 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 無此項 |  |
| 1 | 對於作業中電氣機具之帶電部分，已設防止感電之護圍或絕緣被覆。 |  |  |  |  |
| 2 | 於潮濕場所、金屬板或鋼架上等導電性良好場所，使用150伏特以上對地電壓之移動式或攜帶式電動機具，已設置漏電電流30mA以下之漏電斷路器。 |  |  |  |  |
| 3 | 使用之交流電焊機(不含自動式焊接者)於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等有觸及高導電性接地物之場所時，已裝設二次測無負載電壓25伏特以下之自動電擊防止裝置。 |  |  |  |  |
| 4 | 從事電路之檢查、修理等活線作業時，已使該作業勞工配戴絕緣用防護具。 |  |  |  |  |
| 5 | 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業時，已使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，或設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備、或採取移開該電路之措施。 |  |  |  |  |
| 6 | 於架空電線或電氣機具電路之接近場所使用營建機械、移動式起重機、高空工作車等有因接觸或接近該電路引起感電之虞時，已使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，或設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備、或採取移開該電路之措施。 |  |  |  |  |
| 7 | 對於從事電氣工作之勞工，已使其配戴電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 |  |  |  |  |

III、有立即發生『倒塌』危險之虞：

| 項目 | 檢 查 內 容 及 要 求 | 檢查結果 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 無此項 |  |
| 1 | 施工架在垂直方向5.5 m及水平方向7.5 m內，已經與穩定構造物妥實連接。 |  |  |  |  |
| 2 | 露天開挖場所其開挖深度在1.5 m以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，已設置擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護、或張設防護網等設施。 |  |  |  |  |
| 3 | 模板支撐支柱基礎之周邊積水均已排除。 |  |  |  |  |
| 4 | 模板支撐基礎之四周已設置足夠之警示措施 |  |  |  |  |
| 5 | 模板支撐之基礎承載力，已依土質狀況完成以下事項：(1)挖除表土及軟弱土層、(2)回填爐石渣或礫石、(3)整平並滾壓夯實、(4)鋪設足夠強度覆工板或RC版等、(5)軟弱地盤區已強化其承載力。 |  |  |  |  |
| 6 | 模板支撐之圖說與現場施作符合，專任工程人員已完成查核並留紀錄。 |  |  |  | 停留點 |
| 7 | 模板支撐現場放樣，已依照模板支撐圖說進行，並拍照存證。 |  |  |  | 停留點 |
| 8 | 模板支撐底座及垂直支撐，已依照現場放樣位置進行，並拍照存證。 |  |  |  | 停留點 |
| 9 | 模板支撐水平方向及垂直方向之各構材的配置，已依照模板支撐圖說完成。 |  |  |  |  |
| 10 | 模板支撐構材結合處，已使用4顆螺栓、或銲接、或4顆大型鱷魚夾。 |  |  |  |  |

Ⅳ、有立即發生『缺氧』危險之虞：

| 項目 | 檢 查 內 容 及 要 求 | 檢查結果 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 無此項 |  |
| 1 | 空氣中氧氣濃度未滿18%、硫化氫濃度超過10PPM 或一氧化碳濃度超過35PPM 時，確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶及安全索。 |  |  |  |  |
| 2 | 確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具時，已置備通風設備予以適當換氣，或未置備空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度之測定儀器，並未隨時測定保持氧氣濃度在18%以上、硫化氫濃度在10PPM 以下及一氧化碳濃度在35PPM 以下。 |  |  |  |  |

檢查人員：                                     工地主任：		主管：